ESP32-C3 DIGITAL PICTURE FRAME – PROJEKTBESKRIVELSE

HARDWARE

- ESP32-C3

- 2.8" Touch-skærm (ST7789)

- SD-kort eller SPIFFS (flash)

- Wi-Fi

- Eksisterende touch-UI (zoner, long-press, helpers)

FORMÅL

Bygge en digital billedramme, som automatisk viser JPEG-billeder i loop og

synkroniserer indhold fra en Debian-maskine via HTTP.

FUNKTIONER

- Viser /pics/*.jpg i slideshow (loop)

- Henter kun .jpg-filer

- Synkroniserer 2 gange om dagen

- Sletter lokale filer der ikke findes på serveren

- Bruger config.ini i flash

- Indstillinger kan ændres via touch-skærmen

CONFIG.INI EKSEMPEL

[sync]

url=http://192.168.1.97:8080/frame/

interval=12

[display]

delay=5000

BACKEND (DEBIAN + DOCKER)

Docker-kommando:

docker run -d \

--name frame-server \

-p 8080:80 \

-v /home/shared/frame:/usr/share/nginx/html:ro \

nginx

Filstruktur:

/home/shared/frame/

image1.jpg

image2.jpg

list.txt

Generér fil-liste:

ls *.jpg > list.txt

ESP32 ARKITEKTUR

MODULER:

1) Slideshow

2) HTTP Sync

3) INI Læs/Skriv

4) Touch Menu

SYNC FLOW:

1. Hent list.txt

2. Download manglende .jpg

3. Slet forældede filer

4. Start slideshow

SLIDESHOW:

- Loop gennem /pics/*.jpg

- Vis hvert billede i delay ms

TOUCH MENU:

- Long-press åbner menu

- Knapper ændrer værdier

- Gem i config.ini

- Genstart

FORDELE:

- Ingen SD-kort ud

- Automatisk opdatering

- Stabil løsning

- Let at vedligeholde

- Embedded-venlig

STATUS

Projektet er teknisk realistisk, stabilt og klar til implementering.